Vizsgakérdések

Géprajz – Gépelemek II. c. tárgyból

I. éves levelező főiskolai szintű önköltséges gépészmérnök hallgatók számára

- Mit ért méretezés alatt tágabb és szűkebb értelemben?

- Mit értünk méretezés, ellenőrzés, anyagválasztás és terhelhetőség meghatározása alatt?

- Milyen kérdésekre keresünk választ a méretezés során?

- Milyen terheléseket ismer, rendelje hozzá a megfelelő méretezési eseteket.

- Mi a különbség az élettartamra és a kifáradás ellen történő méretezés között?

- Milyen biztonsági tényezőket ismer?

- Milyen szempontok szerint csoportosítjuk a kötőelemeket, soroljon föl példákat rájuk.

- Hogyan határozzuk meg tengelyirányú erővel terhelt mozgatócsavarok esetében a mozgatáshoz szükséges nyomatékokat?

- Mely szempontok alapján határozhatjuk meg a mozgatócsavar terhelhetőségét?

- írja fel tengelyirányú erővel terhelt kötőcsavar anyamagasságának és szükséges fejmagasságának számítását, ha az anyát szereléskor nem kell meghúzni!

- Milyen probléma jelentkezik tengelyirányú erővel terhelt kötőcsavaroknál, ha szereléskor az anyát feszesen kell meghúzni, de az üzemi terhelés csak később hat?

- írja fel a kötőcsavar orsójának igénybevételét, ha az anyát terhelés alatt kell meghúzni. Mekkora nyomaték szükséges az anya meghúzásához?

- Milyen különbségeket lát mozgató-, és kötőcsavarok között?

- Mi a különbség és mi a hasonlóság ék-, retesz-, és bordakötések között?

- Melyek a feszített kötések előnyei és hátrányai egyéb tengely - agy kötéssel való összehasonlításban?

- Milyen igénybevétele lehet egy tengelynek, s hogyan történik a méretezés a különböző igénybevétel szempontjából?

- Hogyan csoportosítjuk a tengelykapcsolókat? Rajzoljon vonalas vázlatot az egyik típusról a csoportbesorolás megjelölésével!

- Mi alapján határozza meg egy súrlódó tengelykapcsoló dörzsfelületének nagyságát?

- Mi a tribológia? Milyen súrlódási állapotokat ismer?

- Mi a Newton- féle hipotézis? Értelmezze a dinamikai és a kinematikai viszkozitást!

- A Reynolds-féle nyomásfüggvény ismeretében értelmezze a különböző csapágyazási lehetőségeket.

- Ismertesse henger siklófelületű hidrodinamikus hordozócsapágyak jellemzőit. (Játék, excentricitás, relatív játék, relatív excentricitás, résfüggvény, csapágyjellemző számok)

- Ismertesse henger siklófelületű hidrodinamikus hordozócsapágy tervezésének lépéseit!

- Mit fejeznek ki a Stribeck-görbék? (Koordináták, paraméter, súrlódási állapot)

- Hogyan csoportosítjuk a siklócsapágyakat?

- Mi a különbség hidrodinamikus és hidrosztatikus kenési állapot között?

- Milyen súrlódási állapotokat ismer? Mely gépelemeknél törekszünk a súrlódás csökkentésére és melyeknél a növelésére?

- Hogyan csoportosíthatjuk a gördülőcsapágyakat?

- Rajzoljon példát tengely mélyhornyú golyóscsapágyakkal történő csapágyazásra!

- Rajzoljon példát tengely hengergörgős csapágyakkal történő csapágyazásra!

- Rajzoljon példát tengely ferdehatásvonalú csapágyakkal történő csapágyazásra!

- Ismertesse az ékszíjhajtás méretezésének célját és a méretezés lépéseit!

- Ismertesse a szíjhajtás méretezésének célját és a méretezés lépéseit!

- Ismertesse a lánchajtás méretezésének célját és a méretezés lépéseit!

- Hasonlítsa össze a különböző rugalmas hajtásokat (előnyök, hátrányok), sorolja fel milyen lánctípusokat ismer!

- Mi a poligonhatás, rajzoljon lánckereket félnézet-félmetszetben.

- Milyen követelményt jelent ékszíjhajtás tengelytávolságára a szerelhetőség és az üzemeltethetőség? Rajzoljon ékszíjtárcsát félmetszet-félnézetben!

- Mit értünk a szlip fogalmán? Rajzoljon szíjtárcsát félmetszet-félnézetben!

- Mi a funkciójuk és hogyan csoportosítjuk a fékeket? Rajzoljon vázlatosan egy mechanikus féket!

- Milyen feladatot látnak el a rúgók, miben különböznek lényegesen az egyéb gépelemektől és hogyan csoportosíthatjuk őket?

- Rajzoljon körszelvényű hengeres nyomó csavarrúgót!

- Rajzoljon körszelvényű hengeres húzó csavarrúgót!

- Mit értünk rúgókarakterisztika, rúgómerevség, rúgóállandó, hiszterézis, veszteségtényező és anyagkihasználási fok fogalma alatt?

- Mit értünk rúgóknál átmérőviszony alatt és mit befolyásol ennek értéke?

Miskolc, 200 …     ………………………..